叉车操作人员取证电脑模拟考试试卷﹙1﹚

（标准答案）

一、判断题 （共45题，共45分）

1、安全标志分禁止标志和警告标志两大类。（×）

2、在行车中，驾驶员的反应时间和制动器起作用时间的车速成正比。（√）

3、驾驶人员的视觉的判断能力在行驶中与静止时完全相同。（√）

4、清洗发动机时，必须切断电瓶线路。（√）

5、车辆进、出车间和库房大门时，必须让行人离开大门后，才能进出大门。（×）

6、变速箱換档操纵机构中的自锁装置是为了保证变速器不能同时挂上两个挡。（×）

7、汽油的辛烷越高，其抗爆性越即汽油号数越小。（×）

8、车辆在行驶中，速度越快，重量越大，车辆动能就越小。（×）

9、动力換挡变速器中的換挡离合器与主离合器一样，一般采用弹簧压紧，机械分离。（×）

10、液压管路的液压元件的布置能随机器的需要而任意安排。（√）

11、主销后倾是增加直线行驶的稳定性和转向轮自动回正的能力。（×）

12、四行程汽油机和祡油机工作原理相同，他们的不同点是汽油机吸进的纯空气，祡油机吸进的是可燃混合气。（×）

13、特种设备作业人员违反操作规程和有关制度操作，由使用单位给于批评、处分，但不追究其它责任。（×）

14、型号CPD2表示平衡重式、液力传动、额定起垂量为2吨的叉车。（×）

15、国产柴油以柴油凝点的温度来命名牌号，根据气候选用相应牌号

的柴油。（√）

16、转向梯形机构可保证内外侧轮的偏转角度相等。（×）

17、国产柴油是按＋六烷值编号的。（×）

18、因为特种设备检验工作具有强制性，所以企业必须听从检验检测单位的安排。（×）

19、收車后应检查轮胎、传动装置。（√）

20、车辆起步时, 应查看周围的情况, 然后先起步, 后呜号。（×）

21、载物长度未超出车箱后挡板时, 可以将挡板平放或放下。（×）

22、一般情况下，电瓶叉车停车时，应先松开速度控制器（踏板）使主令控制器退回到零位，叉车速度降低。再踏下制动踏板，达到制动目的。但在紧急情况下，即使沒有来得及松开速度控制踏板，也可以踏下制动踏板，切断电源制动叉车。（√）

23、叉车无论载重量是多少最大起升高度是一样的。（×）

24、离合器由主动部分，从动部分和分离机构等三个部分组成。（×）

25、四行程发动机进气行程是活塞由下止点向上止点移动。（×）

26、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（×）

27、会车时应做到“三先”，先停、先看、先慢。（×）

28、厂内车辆在厂区内转弯时可以不打转向灯。（×）

29、使用起重量与货叉的載荷中心距无关。（×）

30、离合器由主动件和从动件组成。（×）

31、离合器踏板一般才踩下为结合，正常行驶时，脚不应该放在离合器上。（×）

32、同一轴上的轮胎型号和花纹沒有视定。（×）

33、季节维护可以结合定期维护进行。（×）

34、配气机构采用预留气门间隙时越小越能提高发动机的功率。（×）

35、为了防止机油渗漏，曲轴箱是以密闭的空间与大气隔绝。（×）

36、电瓶车辆载重量及牵引力不得超过规定值，在直线牵引时，－次牵引拖車不得超过4辆空车或3辆重车。（×）

37、制动时要先踏下离后器踏板，在变矩器处于刚性闭锁状态时，不能用制动器。（×）

38、电器设备或发动机失火后可用水或二氧化碳灭火机灭火。（×）

39、液压传动中可以不用滤油器辅助元件。（×）

40、叉车运行时，铲件离地面高度应大于500mm。（×）

41、转动转向盘不宜粗鲁、猛烈，但可以原地转向。（×）

42、只防范措施到位车辆在注燃油时，不必将发动机熄火。（×）

43、厂内机动车辆必须装有停车制动器，停车制动时，装有额定载荷的车辆能够在它可行驶的最大坡度上停住，且不需要司机帮助。（×）

44、在让超车过程中，若遇有障碍应减速直到停车，可突然向左行驶，防止与超车相撞。（×）

45、叉车叉装货物时应采用最大的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后滑动。（×）

46、货叉在试验中发现有变形，则为不合格产品。﹙×﹚  ？

47、CPQD3表示起重量为3吨，液力传动、以汽油为燃料的平衡重式叉车。﹙√﹚

48、主离合噐的功用是切断传递发动机传给传动系的动力，所以要求主离合噐结合迅速，以便车辆起步。﹙×﹚

49、叉车滿载将货物起升到最大高度进行码垛时，由于门架后倾会使叉车横向侧翻的可能性加大。﹙√﹚

50、《特种设备安全法》中规定；国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由质监部门制定，报国务院批准后执行。﹙×﹚

51、

二、单选题 （共40题、共40分）

1、当叉车在满载行驶时，由于道路情况的不断变化，作用在叉车后轮上的纵向反作用力也不时发生变化，若反作用力为零时（转向轮处干悬空的临畀状态），则叉车的转向轮的偏转就不能确定叉车的行驶方向，导致叉车（B）破坏，甚至造成翻车，转向失控等。

A、横向稳定       B、纵向稳定

2、电流的计量单位是（C）。

A、伏特       B、焦耳       C、安培       D、瓦特

3、酸性蓄电池正极板是活性物质二氧化铅，负极板是（B）。

A、二氧化铁    B、海棉状铅     C、氧化锌

4、柴油发动机高压油泵把输油泵送来的燃油提高一定的压力，并按一定的顺序将适量的柴油送到（A）。

A、喷油器       B、化油器        C、火花塞

5、厂内交通安全色中红色表示（A）。

A、禁止         B、警告         C、通行

6、在－个充滿油液的密封球里。如在球面上任意－点施加以压力，则在球面上距离受力点越远，受力（B）。

A、越大         B、相等          C、越小

7、柴油机的燃料供给系由（C）组成。

A、油箱、汽油滤清器，输油泵等;

B、汽油箱，柴油滤清器，输油泵，喷油泵，喷油器及高压油管等;

C、燃油供给装置、空气供给装置、混合气形成装置和废气排出装置;

8、起升高度是指门架垂直，货叉起升到最高时，货叉上表面的何处距地面的垂直距离（C）。

A、货叉尖      B、货叉跟部      C、载荷中心距       D、隨意

9、将灭火剂直接喷射到燃焼物上，使燃焼物质的温度降低到燃点以下，终止燃焼，或者将灭火剂喷洒在火源附近的物体上，使其不受火焰辐射热的威胁，避免形成新的火点，这种灭火方法称之为（C）。

A、隔离法        B、窒息法        C、冷却法

10、倒车进、出大门时应有人在（A）方向指挥行驶。

A、前进       B、后退       C、车头       D、车旁

11、当遇到能见度在5m以内的恶劣天气，机动车辆（C）。

A、可继渎行驶      B、可减定行驶       C、应停止行驶

12、驾驶员应付突发情况，必须对亊故冲突点保持充分的缓沖（C）和缓冲空间。

A、距离       B、速度       C、时间

13、机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时，同方向行驶车辆，两车之间的距离应保持在（D）米以上。

A、20        B、30       C、40       D、50

14、厂内机动车辆驾驶员安全技术培训应使驾驶人员了觧厂内运输的特点，亊故发生的原因及其危害，（C）厂内运输安全规程。

A、了解和知道      B、学习和落实       C、熟悉和掌握

15、叉车叉载的重量应符合（C）标志牌的规定。

A、额定起重量        B、技术参数         C、载荷曲线

16、蓄电池平衡重式叉车在行驶中无法停车的原因是（B）。

A、接触器触头损坏    B、电机短路

C、转向系统损坏      D、轮胎磨损

17、厂内机动车辆的例行保养应由（A）进行。

A、驾驶员本人        B、机修工

18、CPD1.5表示的是（A）。

A、1.5T平衡重式蓄电池叉车        B、1.5T平衡重式柴油叉车

C、1.5T平衡重式汽油叉车

19、叉车起升链条的使用年限为（B）。

A、1～2       B、2～4、     C、4～6	D、6～8

20、汽油的辛烷值越高（C）越好，汽油号数越大。

A、燃烧性     B、阻燃性      C、抗爆性

21、车辆的速度变化时，对于车外环璄的（C）也发生变化。

A、物体状况    B、骂驶心情     C、判别能力     D、控制能力

22、动车的制动距离是指动车在规定的初速度下急踩制动踏板时

（C）。

A、轮胎在路面上的拖痕长度;

B、前轮胎在路面上的拖痕长度与最后面车轮轮胎在路面上的拖痕长度之和;

C、从脚接触制动踏板或手触动制动手柄时起至车辆停止时车辆驶过的距离;

23、季节维护是指在进入（B）为车辆合理使用所进行的技术维护，可结后定期维护进行。

A、春季、秋季前       B、夏季、冬季前       C、夏季、冬季后

24、当离合器完全接合后，应迅速将脚从踏板上移开，放在踏板上的（B）。

A、左上方      B、左下方       C、右上方       D、右下方

25、车辆起步前观察四周，确认无妨碍安全行车障碍后，（A）。

A、先松手制动后起步         B、先打转向灯后起步

C、先呜号后起步

26、车辆行驶中距人行道的最小侧距为（C）米。

A、1～1.4      B、1.2～1.4       C、0.5～0.8       D、2

27、机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧（B）m以内行驶。

A、1           B、2           C、5

28、机动车的稳定性能是指（C）抵抗侧滑和倾覆的能力。

A、轿车       B、汽車        C、车辆        D、叉车

29、申請《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员（B）机构报名参加考试。

A、培训       B、考试       C、审查

30、叉车的液压传动装置，包括（C）四个机构。

A、动力、油泵、操纵、阀体

B、动力、油泵、执行、操纵

C、动力、操纵、执行、辅助

31、溢流阀是属于（A）。

A、压力控制阀        B、流量控制阀        C、方向控制阀

32、交通标志中用黄色做安全色。黑色做对比色的含义是（C）。

A、禁止标志    B、指示标志    C、警告标志   D、辅助标志

33、电解液注入蓄电池内应高出极板（B）mm。

A、10～15      B、15～20      C、25～30      D、5～10

34、在平地、坡上或道路不良的条仵下，－律以（A）起步。

A、－挡        B、二挡        C、三挡

35、操纵杆进行上升位置操纵时（A）。

A、分配阀将上升油路与液压泵接通，油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充滿油缸的下部;

B、分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡;

C、分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通;

36、主传动器的传动比（A）。

A、大于1      B、小于1     C、等于1      D、小于0

37、驱动桥的功用之一是承受车辆的（B）。

A、全部负载      B、主要负载      C、部分负载

38、在高温季节作业中，要注意检查轮胎气压和温度，保持规定的气压，在轮胎气压和温度过高时，（C）。

A可继续行驶，注意不要爆胎

B、可给轮胎放气或给轮胎泼浇冷水、、

C、严禁给轮胎放气和浇冷水的方法降低轮胎温度和气压，以免加速轮胎损坏;

39、在“三检”中，检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的（B）之间。

A、1/4～2/4       B、2／4～4／4       C、4／4～6／4

40、车辆常用的蓄电池型号是6-Q-60，其中60表示蓄电池的（D）。

A、额定电流      B、额定电压      C、电阻      D、额定容量

41、车辆车速过快，一般会产生﹙B﹚。

A、操纵敏捷           B、制动距离延长

C、制动非安全区扩大    D、判断时间缩短

42、电阻的大小与﹙A﹚有关。

A、与电流     B、材料    C、与长度      D、与横截面

43、液压系统的高压软管使用的年限是﹙C﹚。

A、4年       B、3年     C、2年     D、1年

44、叉车滿载行驶时，如合成重心靠后﹙A﹚。

A、有利干纵向稳定    B、有利于横向稳定   C、纵向和横向均有利

45、据有关统记资料显示，﹙C﹚％以上的事故是人为因素造成的，而70％以上的亊故是驾驶员的原因造成的。

A、70     B、80     C、90

46、型号为CPQ3P平衡式叉车是以﹙A﹚为动力叉车。

A、汽油     B、柴油     C、液态石油气

47、动视力随车辆的行驶速度的提高而﹙A﹚。

A、降低     B、集中     C、提高     D、变小

48、

三、多选题  （共5题、共15分）

1、进行事故检查分析的目的是（A、B）。

A、准确找出事故发生的原因;

B、防丛类似事故再次发生;

C、追究有关人员责任;

D、划清责仼畀线;

2、静压传动的平衡重式叉车包含有那些部件（A、B、D）。

A、变量液压泵

B、液压油管路

C、变矩器

D、液压马迏

3、齿轮泵的泄漏主要有（A、B、C）。

A、轴向间隙              B、径向间隙

C、啮合点接触不好        D、卸荷槽

4、驾驶员行车处理险情的原则（A、B、C、D）。

A、遇险情要冷静          B、先顾人后顾物

C避重就轻                D、先别人后自己

5、下列（A、B、C）是压力控制阀。

A、安全阀                 B、溢流阀

C、背压阀                 D、节流阀

6、事故处理的不放过原则是﹙A、B、C、D﹚。

A、事故原因不明不放过

B、事故责仼人沒有受到处理不放过

C、员工沒有受到敎育不放过

D、沒有防范措施不放过

7、《特种设备安全法》中规定；特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员，应对其进行必要的﹙B、D﹚。

A、专业知识教育        B、安全敎育

C、节能敎育            D、技能培训

叉车操作人员取证电脑模拟考试试卷﹙2﹚

（标准答案）

一、判断题 （共45题，共45分）

1、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（×）

2、前方车辆正在超越其他车辆时，也可超车。﹙×﹚

3、厂内机动车的灯光、喇叭不影响车辆行驶，损坏后可似不修复。﹙×﹚

4、工作中检查只要电气控制系统正常，就不必检查接触器的温升情况。﹙×﹚

5、停车时，车辆在道路有效路面以外不妨碍交通的地点，可任意停放或不受停车规定艰制。﹙×﹚

6、少量喝酒可以提高驾驶员的反应灵敏度，所以少量饮酒可以提高驾驶员的行车安全性。﹙×﹚

7、柴油机输送泵的压力一定大于其啧油泵的压力，以保证柴油啧入气缸内时形成质量可靠的可燃混合气。﹙×﹚

8、配气机构采用预留气门间隙时越小越能提高发动机功率。﹙×﹚

9、顶车启动车辆的方法可以使用。﹙×﹚

10、离合器由主动部分，从动部分和分离机构等三个部分组成。

﹙×﹚

11、蓄电池的接柱上，刻有“＋”号的为负极，刻有“一”号的为正极。﹙×﹚

12、四行程发动机进气行程是活塞由下止点向上止点移动。﹙×﹚

13、底盘一般由传动、制动、转向和离合器四大系统组成。﹙×﹚

14、汽油的辛烷值是一个粘度指标。﹙×﹚

15、CTD0.5A表示笫一次改进的，起重量为0.5吨的前移式蓄电池叉车。﹙×﹚

16、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，特种设备安全监察机构开展厂内机动车辆的质量监督与安全监察工作中，不能收取费用。﹙×﹚

17、车辆检修时，可以用划火法检查蓄电池电压的高低。﹙×﹚

18、饮酒后，随着浓度的增高对驾驶机能影响会降低，发生事故的比例也会隨之增高。﹙×﹚

19、厂内机动车的灯光、喇叭不影响车辆行驶，损坏后可以不修复。﹙×﹚

20、捆绑危险品的绳索，应用钢丝绳和铁丝。﹙×﹚

21、工作中检查只要电气控制系统正常，就不必检查接触器的温升情况。﹙×﹚

22、使用中起重量与货叉的载荷中心距无关。﹙×﹚

23、季节维护可以结合定期维护进行。﹙×﹚

24、防爆叉车冷却系统中的风扇皮带紧急情况下可以用普通皮带替換。﹙×﹚

25、叉车运行时，铲件离地面高度应大于600mm。﹙×﹚

26、柴油机排气管冒黑烟是供油时间过早，气缸中的压力、温度低，部分祡油燃烧不完全而形成的。﹙×﹚

27、车辆出入库门、车间时，允许用叉车把门顶开。﹙×﹚

28、水温过高或过低都不会破坏发动机正常工作，发动机使用寿命不降低。﹙×﹚

29、型号CPD2表示平衡重式、液力传动，额定起重量为2吨的叉车。﹙×﹚

30、叉车上限速阀的功用主要是限止叉车行驶的车速，以保证安全。﹙×﹚

31、在让超车过程中，若遇有障碍应减速直到停车，可突然向左行驶，防上与超越车相撞。﹙×﹚

32、例保是指每曰行驶中的检查。﹙×﹚

33、特种设备作业人员违反操作规程和有关制度操作，由使用单位给予批评、处分、但不追究其它责仼。﹙×﹚

34、特种设备作业人员必须经质监部门考核合格，取得操作证后才能从事相应工作。﹙√﹚

35、特种设备一旦发生事故可能会引起灾难性后果。﹙√﹚

36、厂内机动车辆驾驶人员必须经过严格的培训，考核合格，才能取得“特种设备作业人员证书” 。﹙√﹚

37、捆绑危险品的绳索，应用钢丝绳或铁丝。﹙×﹚

38、要尽量避免在急弯、狭窄地段等处交会车辆，在较宽的路面应快速交会。﹙×﹚

39、离合器的作用是防止传动机构超负荷。﹙×﹚

40、场﹙厂﹚内机动车辆的制动器、传向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜应当齐全有效，行驶途中如发生故障，只要注意谨慎行驶也可。﹙×﹚

41、为了提高生产效率、叉车可以边行驶边升降货叉。﹙×﹚

42、离合器由主动件和从动件组成。﹙×﹚

43、根据需要叉车可以在码头岸边直接叉装船上货物。﹙×﹚

44、指示标志是指示车辆、行人进行的标志。﹙×﹚

45、汽油发动机与祡油发动机燃烧时的点火方式是－样的。﹙×﹚

二、单选题 （共40题、共40分）

1、连续起动发动机的次数不应超过﹙B﹚次。

A、2      B、3      C、4      D、5

2、选用轮胎应根据单个轮胎所承受的﹙B﹚。

A、最大垂直动载荷        B、最大垂直静载荷

C、最大牵引载荷          D、平均有效载荷

3、据有关统计资料显示；﹙C﹚％以上的事故是人为因素造成的，而70％以上的事故是驾驶员的原因造成的。

A、70      B、80      C、90

4、发动机中，为了保证活塞环的密封，避免气体从活塞环的端隙漏过，安装活塞环时，一定要将各活塞环的切口端隙按﹙B﹚。

A、顺序对齐      B、规定错开      C、朝向对齐

5、在我们平时工作中，经常接触的汽油、祡油、机油、油棉纱、木材等均为﹙B﹚。

A、助燃物质      B、可燃物质      C、着火源

6、蓄电池如果不按规定充电，易发生﹙B﹚。

A、泄漏          B、损坏          C、爆炸

7、柴油机进气行程中吸进的是﹙B﹚。

A、混合气        B、纯空气        C、柴油

8、啧油泵是属于﹙B﹚机件之一。

A、汽油机燃料系       B、柴油机燃料系      C、润滑系

9、﹙D﹚的作用是为了防止系统过载。

A、节流阀       B、调速阀       C、分流阀        D、溢流阀

10、车辆起步，起动发动机，当水温达到﹙B﹚℃以上，气制动气压达到起步气压。

A、30        B、40        C、50        D、60

11、交通标志中用黄色做安全色。黑色做对比色的含意是﹙A﹚。

A、禁止标志     B、指示标志      C、警告标志     D、辅助标志

12、驾驶员要坚持“三检”，即﹙C﹚的检查。

A、早晨、中午、晚上收班后        B、出车前、维修中

C、出车前、作业中、收车后

13、企业内机动车辆驾驶员﹙C﹚企业安技部门，主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。

A、间接服从       B、部分服从      C、必须服从

14、倒车时、要发送﹙B﹚，使其他行人或车辆有所請洼意。

A、喇叭信号       B、倒车信号      C、灯光信号

15根据有关规定，企业内的厂房引道应﹙B﹚。

A、为车间大门高度的一半        B、与车间大门宽度相适应

C、为车间大门宽度的一半

16、驾驶员应付突发情况，必须对事故冲突点保持充分的缓冲﹙C﹚和缓冲空间。

A、距离       B、速度       C、时间

17、反映时间是驾驶人员接受某种刺激后，脚从﹙C﹚移向制动踏板的过程所需要的时间。

A、离合器踏板      B、转向制动踏板       C、加速踏板

18、﹙B﹚是由于体力或脑力劳动使人产生生理机能和心理机能失调而引起的。

A、情绪         B、疲劳         C、兴奋        D、精力充沛

19、正确的﹙D﹚能减轻驾驶员的劳动强度，从而能够灵活、正确、持久而安全的进行操作。

A、工作态度     B、驾驶作风      C、驾驶技术     D、驾驶姿势

20、动车的制动距离是指机动车在规定的初速度下急踩制动踏板时

﹙C﹚。

A、轮胎在路面上的拖痕长度

B、前轮胎在路面上的拖痕长度与最后面车轮轮胎在路面上的拖痕之和

C、从脚接触制动踏板或手触动制动手柄时起至车辆停止时车辆驶过的距离

21、在视线不良的悄情况下会车，要降低车速鸣号，并加大两车间的﹙C﹚。

A、纵向间距      B、行车前间距       C、横向间距

22、道路坡度越大，发生交通事故的可能性就﹙B﹚。

A、越小       B、越大       C、和平路一样

23、车辆转弯时应保持左右两侧有足够的﹙B﹚。

A、纵向间距        B、横向间距       C、行驶前距

24、电、气喇叭发出的声响，用来﹙D﹚行人、车辆注意保证行车安全。

A、超过       B、避开      C、消除       D、提醒

25、电阻调速系统是利用调速踏板控制主令控制器的挡位，以改变控制电路中给电枢的﹙B﹚大小及方向。从而获得不同的车速。

A、频率    B、电压或电流    C、通、断电时间比    D、电压峰值

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区市的特种设备安全监督管理部门登记。﹙C﹚应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书    B、登记证号    C、登记标志    D、登记机关名称

27、监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在﹙A﹚个工作日内出具检验报告。

A、10       B、15       C、20       D、30

28、在我们平时工作中，经常接触的汽油、祡油、机油、油棉纱、木材等均为﹙B﹚。

A、助燃物质      B、可燃物质      C、着火源

29、轮胎气压调整装置作用是根据﹙C﹚的需要，及时调整轮胎气压，以获得不同的接地压力。

A、气侯        B、轮胎气压       C、工作

30、溢流阀是属于﹙A﹚。

A、压力控制阀      B、流量控制阀      C、方向控制阀

31、表示叉车的机动性能的参数是﹙A﹚。

A、最小转弯半径      B、载荷中心距      C、轴距

32、祡油机的燃料供给系由﹙C﹚组成。

A、油箱、汽油滤清器、输油泵等

B、汽油箱、柴油滤清器、输油泵、喷油泵、喷油器及高压油管等

C、燃油供给装置、空气供给装置、混合气形成装置、废气排出装罝

33、可燃物质在沒有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为﹙C﹚。

A、燃点      B、闪点      C、自燃点

34、车辆转弯时，差速噐可以使两侧车轮转速﹙A﹚。

A、外大于内      B、内大于外      C、相等

35、液压传动是﹙A﹚传递不受方向的限制。

A、等压      B、差压      C、递减

36、厂内交通安全色中红色表示﹙A﹚。

A、禁止      B、警告       C、通行

37、车辆下坡时变速箱換低挡位行驶的目的是﹙C﹚。

A、发动机转速降低

B、发动机转速增高

C、加大变速比，增加驱动轮扭矩

38、车辆常用的蓄电池型号是6-Q-60，其中60表示蓄电池的﹙D﹚，

A、额定电流     B、额定电压     C、电阻     D、额定容量

39、活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为﹙C﹚。

A、单行程发动机      B、二行程发动机      C、四行程发动机

40、交通标志中用黄色做安全色，黑色做对比色的含意是﹙C﹚。

A、二禁止标志    B、指示标志     C、警告标志     D、辅助标志

三、多选题  （共5题、共15分）

1、特种设备安全监督部门应当建立特种设备安全监察举报制度，为了方便举报应将﹙A、B、C、D﹚公布。

A、举报电话     B、电子邮件地址     C、信箱      D、办公地址

2、平衡重式叉车的型号为﹙A、B、C﹚。

A、CPD2         B、CPCD2         C、CPQ          D、CDD2

3、起重链条具有﹙A、B、C、D﹚特点。

A、承载能力大             B、相对伸长率小

C、要求滑轮直径较小       D、挠性好

4、叉车的工作装置是由﹙A、B、C、D﹚和链轮组成。

A、货叉     B、叉架     C、门架      D、起升链条

5、驾驶员离车时，应﹙A、B、C﹚。

A、拉紧手闸      B、切断电路       C、锁好车门       D、上缴车钥匙